勘测任务书

编号：T-01第 1 页、共 3 页

| 工程名称 | 柳阳街连接线供热管道工程 |  |  |  | 设计阶段 |  | 施工图 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程检索号 |  | 工程地点 |  | 石家庄 |  | 提出专业 |  | 土建 |
| 提出日期 |  |  | 要求完成日期 |  |  |  |  |  |
| 提出人 |  |  | 主任工程师 |  |  |  |  |  |
| 设计总工程师 |  |  | 主管总工程师 |  |  |  |  |  |
| 内容：设计对勘测地质专业的要求（附图1张） - 工程概况 本工程为柳阳街连接线供热管道工程，主要是热力直埋管道及井室。 - 执行规范 1. 《岩土工程勘察规范》（GB 50021—2001（2009年版）） 2．《建筑地基基础设计规范》（ GB 50007—2011） 3．《建筑抗震设计规范》（ GB 50011—2010（2016年版）） 4．《建筑桩基技术规范》（ JGJ 94—2008） 5．《建筑地基处理技术规程》（ JGJ 79-2012） - 勘测范围 本期供热工程为热力直埋管网工程。（见总平面布置） - 本阶段勘测的要求 详细勘察应按建构筑物提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对建构筑物地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本任务书一式四份，提出单位设总、提出人、勘测单位、建设单位各1份。

2、编号同院内勘测任务书。

勘测任务书(续页)

编号：T-01第 2 页、共 3 页

处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议，并对场地土壤电阻率及土壤的腐蚀性参数进行测定。主要应进行下列工作： 1．勘测布孔及报告内容的深度，须满足上述规程规范的相关规定。其中，顶管竖井位置须设置控制性钻孔。 2．查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案建议。 3．查明各建筑构筑物地段的基岩土类别、层次、厚度及沿垂直和水平方向的分布规律。 4．提供地基岩土承载力、抗剪强度、压缩模量等物理力学性质指标及人工地基、桩基础等地基基础计算参数。变形计算参数，预测建筑物的变形特征。 5．查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。 6．查明各建筑及构筑物地段地下水的埋藏条件、水位变化幅度与规律。并提供用于计算地下水浮力的设计水位。当需降水时，应提供地层渗透性指标，并为降水设计提出相应的建议。 7．判定水和土对建筑材料的腐蚀性。 8．进行场地和地基地震效应的岩土工程勘察，划分对抗震有利、不利活危险的地段，并进行场地类别的划分以及场地地震液化的判别。 9.判定地基土及地下水在建筑物施工和使用期间可能产生的变化及其对工程的影响。 10.分析和预测由于施工和运行可能引起的地质环境问题，并提出防治措施。 11.对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，必要时进行沉降计算。 12.对深基坑开挖尚应提供稳定计算和支护设计所需的岩土参数，论证和评价基坑开挖、降水等对临近建（构）筑物的影响。

注：1、本任务书一式四份，提出单位设总、提出人、勘测单位、建设单位各1份。

2、编号同院内勘测任务书。

| 主要建构筑物情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 序号 | 建（构） 筑物名称 | 位置 | 结构 型式 | 基础型式 | 尺寸 | 基底 埋深 | 工期 | 地基处理方式 | 允许 沉降量 （mm） | 允许 沉降差 或倾斜率 |
| 1 | W-01北线阀门井 | 详见管道平面图 | 钢筋混凝土 | 筏板 | 4.9mx3.9m | 6m |  |  |  |  |
| 2 | W-01南线分支阀门井 | 详见管道平面图 | 钢筋混凝土 | 筏板 | 4.9mx3.9m | 6m |  |  |  |  |
| 3 | H-01 | 详见管道平面图 | 钢筋混凝土 | 筏板 | 5.0mx4.2m | 5m |  |  |  |  |
| 4 | W-01 | 详见管道平面图 | 钢筋混凝土 | 筏板 | 3.0mx4.2m | 4.5m |  |  |  |  |

注：1、本任务书一式四份，提出单位设总、提出人、勘测单位、建设单位各1份。

2、编号同院内勘测任务书。